控制系统RF&BLE通信协议V1.14

- 使用范围

本协议适用于智能终端APP，遥控器与主控器之间的通信。见图1.1 控制系统RF&BLE通信系统架构。其中，主控器MCU支持RF&BLE双模通信，智能终端APP与主控MCU采用BLE通信，遥控器与主控MCU采用RF通信。

图1.1 RF&BLE通信系统架构

- BLE协议格式

APP到设备下行数据包含唯一MAC地址标识，用于对码。

## 2.1 下行数据（APP >> 设备）

| # 长度 | # 类型 | # MAC地址 | # 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1字节 | # 1字节 | # 6字节 | # 4~N字节 |

## 2.2 上行数据（设备 >> APP）

| # 长度 | # 类型 | # 数据 |
| --- | --- | --- |
| # 1字节 | # 1字节 | # 4~N字节 |

- 帧类型说明

## 3.1 键值&指令帧

### 3.1.1 键值帧下行数据（APP >> 设备）

a. 格式

| ## 长度 | ## 类型 | ## MAC地址 | ## 键值 | ## 预留 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 0x0C | ## 0x02 | ## 6字节 | ## 2字节 | ## 2字节(0x0000) |

b. 说明

| 键值帧 | 键值 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0C 02 XX XX XX XX XX XX 01 00 00 00 | 0x0001 | 设置键 | 对应门体面板上设置键 |
| 0C 02 XX XX XX XX XX XX 02 00 00 00 | 0x0002 | 开门键 | 对应门体面板上开门键 |
| 0C 02 XX XX XX XX XX XX 04 00 00 00 | 0x0004 | 对码键 | 对应门体面板上对码键 |
| 0C 02 XX XX XX XX XX XX 08 00 00 00 | 0x0008 | 关门键 | 对应门体面板上关门键 |
| 0C 02 XX XX XX XX XX XX 10 00 00 00 | 0x1000 | 遥控键1 | 对应遥控器开关门键 |
| 0C 02 XX XX XX XX XX XX 20 00 00 00 | 0x2000 | 遥控键2 | 对应遥控器开关门键 |
| 0C 02 XX XX XX XX XX XX 40 00 00 00 | 0x4000 | 通风键 | 对应遥控器通风按键 |
| 0C 02 XX XX XX XX XX XX 80 00 00 00 | 0x8000 | 儿童锁键 | 对应遥控器儿童锁键 |

### 3.1.2 指令帧下行数据（APP >> 设备）

a. 格式

| ## 长度 | ## 类型 | ## MAC地址 | ## 指令 | ## 预留 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 0x0C | ## 0x05 | ## 6字节 | ## 2字节 | ## 2字节(0x0000) |

b. 说明

| 指令帧 | 指令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0C 05 XX XX XX XX XX XX 01 00 00 00 | 0x0001 | 控制门体开门 |
| 0C 05 XX XX XX XX XX XX 02 00 00 00 | 0x0002 | 控制门体关门 |
| 0C 05 XX XX XX XX XX XX 04 00 00 00 | 0x0004 | 控制门体停止 |
| 0C 05 XX XX XX XX XX XX 06 00 00 00 | 0x0006 | 上限位设置 |
| 0C 05 XX XX XX XX XX XX 07 00 00 00 | 0x0007 | 下限位设置 |
| 0C 05 XX XX XX XX XX XX 08 00 00 00 | 0x0008 | 行程设置完成 |
| 0C 05 XX XX XX XX XX XX 09 00 00 00 | 0x0009 | 一键进入对码模式 |
| 0C 05 XX XX XX XX XX XX 0a 00 00 00 | 0x000a | 恢复出厂设置 |
| 0C 05 XX XX XX XX XX XX 0b 00 00 00 | 0x000b | 清运行次数 |

### 3.1.2 上行数据（设备 >> APP）

a. 格式

| ## 长度 | ## 类型 | ## 位置 ## &模式 | ## 型号 ## ID | ## 电机 ## 总行程 | ## 当前 ## 位置 | ## 设置 ## 超时 | ## 报警 ## 提示 | ## 电机 ## 电流 | ## 自动 ## 关门 | ## 灯超时 | ## 运行 ## 次数 | ## 保养 ## 提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 0x14 | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 2Byte | ## 2Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 2Byte | ## 2Byte | ## 2Byte | ## 3Byte | ## 1Byte |

b.说明

| ## 名称 | ## Bit位 | ## 说明 |
| --- | --- | --- |
| ## 类型 | ## Byte1 | ## 0x82: 键值设备应答 ## 0x85: 指令设备应答 |
| ## 位置 | ## Byte2 ## Bit7 | ## 0: 位置无效 ## 1: 位置有效 |
| ## 模式 | ## Byte2 ## Bit0~6 | ## 0: 工作模式(该模式下正常操作设置按键，遥控器按键) ## 1: 下限位设置(该模式用于设置门体下限位) ## 2: 上限位设置(该模式用于设置门体上限位) ## 3: 遇阻反弹档位设置(该模式用于设置门体遇阻反弹挡位) ## 4: 儿童锁使能设置(该模式用于设置儿童锁是否使能) ## 5: 配网模式(该模式为配网模式，实现遥控器，蓝牙APP配网。) ## 6: 行程学习模式(该模式为下限位设置完成后自动运行，结束后进入工作模式。) ## 7: 自动关门设置模式(该模式为设置自动关门) ## 8: 红外保护设置模式(该模式为设置红外保护) ## 9: 告警模式(该模式主要为控制器告警模式) ## 10: 参数设置选择模式(该模式为SD130系列主控器独有参数设置选择模式) ## 11: 正反转设置模式(该模式为设置正反转) ## 12: 电子锁设置模式(该模式为设置电子锁是否有效) ## 13: 庭院模式设置模式(该模式为设置庭院模式) ## 14: 开门力设置(该模式为设置开门力度) ## 15: 关门速度设置(该模式为设置关门速度) ## 16: 遥控器配网有效设置该模式为设置遥控器配网使能() ## 17: STOP端口设置(该模式为设置STOP端口是否有效) ## 18: 恢复出厂设置模式(该模式为恢复出厂设置模式) |
| ## 型号 ## ID | ## Byte3 | ## 0x10: S600 ## 0x11: TSL电机 ## 0x12: 多合一轴装电机 ## 0x13: 澳式卷门机 ## 0x14: 隐藏式卷门机 |
| ## 电机 ## 总行程 | ## Byte4~5 | ## 门体运行两端的行程长度 |
| ## 当前 ## 位置 | ## Byte6~7 | ## 门体当前实时位置。（门体运行到顶部位置是当前位置为0，运行到底部位置时，当前位置为电机总行程）。 |
| ## 设置 ## 超时 | ## Byte8 | 进入设置模式后超时退出定时时间，单位为秒 |
| ## 报警 ## 提示 | ## Byte9 | ## 1: 对码成功 ## 2:对码存储满 ## 3: 上下限位设置错误 ## 4: 儿童锁使能 ## 5: 电源电压低 ## 6: 电机过流 ## 7: 电机线插反 ## 8: 编码器绝对位置错误 ## 9: STOP端子激活 ## 10: 位置计数错误 ## 11: 电机运行超时 ## 12: 编码器通信错误 ## 13: 对码信息清除 |
| ## 电机 ## 电流 | ## Byte10~11 | ## 控制器电机运行电流 |
| ## 自动 ## 关门 | ## Byte12~13 | ## 自动关门超时时间定时，单位秒 |
| ## 灯超时 | ## Byte14~15 | ## 照明灯超时时间定时，单位秒 |
| ## 运行 ## 次数 | ## Byte16~18 | ## 门体运行次数 |
| ## 保养 ## 提示 | ## Byte19 | ## 0: 无需保养 ## 1: 保养提示 |

## 3.2 单个寄存器读写帧

### 3.2.1 读下行数据（APP >> 设备）

a. 格式

| ## 长度 | ## 类型 | ## MAC地址 | ## 寄存器 | ## 值 | ## 上限值 | ## 下限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 0x0C | ## 0x03 | ## 6字节 | ## 1字节 | ## 0x00 | ## 0x00 | ## 0x00 |

b.说明

| ## 名称 | ## Bit位 | ## 说明 |
| --- | --- | --- |
| ## 寄存器 | ## Byte3 | ## 0x10: 遇阻反弹档位 ## 0x11: 儿童锁使能开关 ## 0x12: 红外保护使能开关 ## 0x13: 自动关门分钟数 ## 0x14: 开门力度档位 ## 0x15: 关门速度档位 ## 0x16: 安装方向（正反转） ## 0x17: 电子锁使能 ## 0x18: 庭院功能模式 ## 0x19: 遥控器学习使能功能 ## 0x1a: STOP端子常开常闭开关 ## 0x1b: 设置通风位置 ## 0x1c: 设置跟随功能 ## 0x1d: 设置保养等级 ## 0xff: 读取所有参数 |

### 3.2.2 写下行数据（APP >> 设备）

a. 格式

| ## 长度 | ## 类型 | ## MAC地址 | ## 寄存器 | ## 写入值 | ## 上限值 | ## 下限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 0x0C | ## 0x04 | ## 6字节 | ## 1字节 | ## 1字节 | ## 0x00 | ## 0x00 |

b.说明

| ## 寄存器 | ## 写入值 | ## 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | 1~9 | 遇阻反弹档位设置，对应1~9档 |
| 0x11 | 0或1 | 儿童锁使能开关设置，1对应使能 |
| 0x12 | 0或1 | 红外保护使能开关设置，1对应使能 |
| 0x13 | 0~9 | 自动关门分钟数设置，0对应关闭自动关门 |
| 0x14 | 1~9 | 开门力度档位设置，对应1~9档 |
| 0x15 | 5，6，7，8，9，0 | 关门速度档位设置，对应50%~100% |
| 0x16 | 0或1 | 安装方向（正反转）设置，0对应正转 |
| 0x17 | 0或1 | 电子锁使能，0对应关闭 |
| 0x18 | 0，1，2 | 庭院功能模式，0对应关闭 |
| 0x19 | 0或1 | 遥控器学习使能功能，0对应关闭 |
| 0x1a | 0或1 | STOP端子常开常闭开关，0对应常开 |
| 0x1b | 0~9 | 设置通风位置 |
| 0x1c | 0~9 | 设置跟随功能 |
| 0x1d | 0~9 | 设置保养提示档位 0-9可调（1=5000、2=10000、3=15000、4=20000、5=25000、6=30000、7=35000、8=40000、9=45000 、0=关闭 10档可选择 |

### 3.2.3 上行数据（设备 >> APP）

a. 格式

| ## 长度 | ## 类型 | ## 寄存器 | ## 值 | ## 上限值 | ## 下限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 0x06 | ## 1字节 | ## 1字节 | ## 1字节 | ## 1字节 | ## 1字节 |

b. 说明

| ## 名称 | ## Bit位 | ## 说明 |
| --- | --- | --- |
| ## 类型 | ## Byte1 | ## 0x83: 读设备应答 ## 0x84: 写设备应答 |
| ## 寄存器 | ## Byte1 | ## 同下行数据 |
| ## 值 | ## Byte1 | ## 当前寄存器值 |
| ## 上限值 | ## Byte1 | ## 当前寄存器上限值 |
| ## 下限值 | ## Byte1 | ## 当前寄存器下限值 |

## 3.3 读所有寄存器数据帧

### 3.3.1 下行数据（APP >> 设备）

a. 格式

| ## 长度 | ## 类型 | ## MAC地址 | ## 功能码 | ## 值 | ## 上限值 | ## 下限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 0x0C | ## 0x03 | ## 6字节 | ## 0xFF | ## 0x00 | ## 0x00 | ## 0x00 |

### 3.3.2 上行数据（设备 >> APP）

a. 格式

| ## 长度 | ## 类型 | ## 功能码 | ## 预留 | ## 遇阻反弹 | ## 儿童锁 | ## 红外保护 | ## 自动关门 | ## 开门力度 | ## 关门速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 0x14 | ## 0x83 | ## 0xff | ## 0x00 | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte |
| ## 电子锁 | ## 安装方向 | ## 庭院功能 | ## 遥控器学习 | ## STOP ## 端子 | ## 通风位置 | ## 跟随 ## 功能 | ## 保养等级 | ## 保养提示 | ## 预留 |
| ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 0x00 |

### 3.3.3 下行数据（APP >> 设备）

a. 格式

| ## 长度 | ## 类型 | ## MAC地址 | ## 功能码 | ## 值 | ## 上限值 | ## 下限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 0x0C | ## 0x03 | ## 6字节 | ## 0xFE | ## 0x00 | ## 0x00 | ## 0x00 |

### 3.3.4 上行数据（设备 >> APP）

b.格式

| ## 长度 | ## 类型 | ## 功能码 | ## 预留 | ## 寄存器1 | ## 1值 | ## 1上限值 | ## 1下限值 | ## 寄存器2 | ## 值2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 0x14 | ## 0x83 | ## 0xFE | ## 0x00 | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte |
| ## 2上限值 | ## 2下限值 | ## 寄存器3 | ## 3值 | ## 3上限值 | ## 3下限值 | ## 寄存器4 | ## 4值 | ## 4上限值 | ## 4下限值 |
| ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte | ## 1Byte |
| ## 寄存器... |  | ## ...值 |  | ## ...上限值 |  | ## ...下限值 |  |  |  |
| ## 1Byte |  | ## 1Byte |  | ## 1Byte |  | ## 1Byte |  |  |  |

## 3.4 固件升级

APP首先发送固件升级启动帧，设备接收到应答后，APP通过应答帧的标志，判断是否进入固件升级模式。

固件升级过程中，APP发送一帧固件数据帧，设备接收到并应答,APP通过应答帧的标志判断设备是否接收成功。

### 3.4.1 启动帧下行数据（APP >> 设备）

| ## 长度 | ## 类型 | ## MAC地址 | ## 服务ID | ## 产品号 | ## 版本号 | ## 固件长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 21 | ## 0x06 | ## 6字节 | ## 0x03 | ## 4字节 | ## 4字节 | ## 4字节 |

上行数据（设备 >> APP）

| ## 长度 | ## 类型 | ## 服务ID | ## 标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 0x04 | ## 0x86 | ## 0x03 | ## 1字节 |

标志：=0升级失败，=1当前接收成功

### 3.4.2 固件升级帧下行数据（APP >> 设备）

| ## 长度 | ## 类型 | ## MAC地址 | ## 服务ID | ## 偏移地址 | ## 固件数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 11~139 | ## 0x06 | ## 6字节 | ## 0x04 | ## 2字节 | ## 1~128字节 |

上行数据（设备 >> APP）

| ## 长度 | ## 类型 | ## 服务ID | ## 升级标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 4 | ## 0x86 | ## 0x04 | ## 1字节 |

偏移地址：固件数据文件数据偏移地址。

标志：=0升级失败，=1当前接收成功

### 3.4.3 结束帧下行数据（APP >> 设备）

| ## 长度 | ## 类型 | ## MAC地址 | ## 服务ID |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 9 | ## 0x06 | ## 6字节 | ## 0x05 |

上行数据（设备 >> APP）

| ## 长度 | ## 类型 | ## 服务ID | ## 升级标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 4 | ## 0x86 | ## 0x05 | ## 1字节 |

### 3.4.4 查询固件版本下行数据（APP >> 设备）

| ## 长度 | ## 类型 | ## MAC地址 | ## 服务ID |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 9 | ## 0x06 | ## 6字节 | ## 0x06 |

上行数据（设备 >> APP）

| ## 类型 | ## 服务ID | ## 产品号 | ## 版本号 | ## 固件长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 0x86 | ## 0x06 | ## 4字节 | ## 4字节 | ## 4字节 |

产品号对应型号，

## S600：0x10； TSL电机：0x11； 多合一轴装电机：0x12； 澳式卷门机：0x13；隐藏式卷门机：0x14

版本号：

| ## 修改版本 | ## 小版本 | ## 大版本 |
| --- | --- | --- |
| ## Bit0~7 | ## Bit8~12 | ## Bit12~16 |

- 蓝牙广播名称格式

字符串格式：“设备名”+“-”+ “XXXXXXXXXXXX”字符MAC地址

| ## 控制器型号 | ## 设备名 |
| --- | --- |
| ## S600 | ## “S600” |
| ## TSL电机 | ## “TSL” |
| ## 多合一轴装电机 | ## “SF0” |
| ## 澳式卷门机 | ## “PR0” |
| ## 隐藏式卷门机 | ## “IRD0” |

# 五。RF协议格式

## 5.1 键值

### 5.1.1 下行数据（APP >> 设备）

a. 格式

| ## 长度 | ## 类型 | ## MAC地址 | ## 键值 | ## CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 0x0C | ## 0x02 | ## 6字节 | ## 2字节 | ## 2字节 |

b. 说明

| 键值帧 | 键值 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0C 02 XX XX XX XX XX XX 10 00 00 00 | 0x1000 | 遥控键1 | 对应遥控器开关门键 |
| 0C 02 XX XX XX XX XX XX 20 00 00 00 | 0x2000 | 遥控键2 | 对应遥控器开关门键 |
| 0C 02 XX XX XX XX XX XX 40 00 00 00 | 0x4000 | 通风键 | 对应遥控器通风按键 |
| 0C 02 XX XX XX XX XX XX 80 00 00 00 | 0x8000 | 儿童锁键 | 对应遥控器儿童锁键 |